德国CRYLAS是专注于半导体泵浦激光器的研发和量产的著名激光器公司，其产品包括被动调Q的纳秒脉冲激光器和紫外连续单频激光器，主要用于生医，物化等科研和OEM应用。可用于激光微细加工，激光飞行时间质朴，紫外拉曼光谱，激光诱导荧光，激光超声，激光光刻，细胞切割，干涉测量，激光雷达，激光解析崩离光谱，激光点火等领域。其波长可根据应用需求进行选择：1064,532nm,355nm,266nm,以及5倍频213nm。目前CRYLAS的激光器都集成了远程控制端口，技术人员可以通过远程端口在线对激光器的状态进行诊断以及恢复设置，温度调节等等。

激光原理说明

| 高峰值功率系列纳秒被动调Q微芯片激光器性能参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | DSS1064-3000 | FDSS532-1000 | FTSS355-300 | FQSS266-200 | FQSS213-50 |
| 波长 | 1064nm | 532nm | 355nm | 266nm | 213nm |
| 脉冲能量 | 2500uJ@20Hz | 1000uJ@20Hz | 300uJ@20Hz | 200uJ@20Hz | 50uJ@20Hz |
| 峰值功率 | 1250kw@20Hz | 500kw@20Hz | 200kw@20Hz | 130kw@20Hz | 40kw@20Hz |
| 重复频率 | 1-80Hz | 1-80Hz | 1-80Hz | 1-60Hz | 1-60Hz |
| 脉冲时间(FWHM) | 2ns | <1.7ns | <1.5ns | <1.5ns | <1.3ns |
| 偏振 | >50:1 垂直 | >100:1 垂直 |  |  | >100:1 水平 |
| 能量稳定性(6H) | <± 5 % | <± 5 % | <± 8% | <± 5 % | <± 5 % |
| 光斑不圆度 | < 2:1 |  |  |  |  |
| 发散角 | <9.0mrad | <4.5mrad | <4.0mrad | <2.5mrad | <3.0mrad |
| 接口 | RS 232, USB, TTL控制和 功率监测 |  |  |  |  |
| 外部触发 | 1 Hz -最大 重复频率 (TTL, 上升边缘) |  |  |  |  |
| 可选项 | •独立系统 (包括钥匙开关, 散热器, 快门; 符合CDRH要求) •同步信号输出 (上升时间 < 2 ns) •光纤耦合，光线内径 >400 μm（266nm和213nm除外） •手动或电动快门 •带风扇热层 |  |  |  |  |